# Craniotomy of removal hematoma (ICH, SDH, EDH)

壹、包布之準備：

骨科包、檢查包、小面巾、衣服

貳、器械之準備：

N包、Bipolar Fr、High speed Burr、手搖顱骨鑽(備用) 、刷洗碗、頭釘(備用) 、Liga clip(小血管夾) 、22號Wire,工作室單包self-retractor, miniplates, wire cutter, bipolar 機

參、材料之準備：

N盒(電燒、suction tube x 2、20、15號刀片、Bone wax、surgicel、patties、Gelform、頭皮夾、2-0Vicryl、3-0Nylon， Duroform

物品耗材：電燒、20、15號刀片、無菌試管、3-0silk、Craniotomy 接水袋、1cc空針、棉枝、龍膽紫, H2O2(棉球) Liga clip (小血管夾)

肆、麻醉方式： GA-tube

伍、手術臥位：依手術部位之不同，姿勢亦不同(一般會用甜甜圈)

陸、消毒溶液及範圍：用Hibscrb刷洗，Al-BI紗球六塊消毒;範圍頭部

柒、備註：

1.電動剃刀剃頭，眼睛點藥膏，貼3M

2.龍膽紫作mark

3.縫Dura時用3-0 Dexon小圓2-0 Vicryl x 2 pc, 3-0 Nylon x 2 pc

4. Duroform大塊。

5. surgicel剪成1x1、2x2 or by order

6.縫線23即是2-0 Vicrl、3-0 Nylone各兩條

7.用頭套包頭

8.必要時用頭燈

9.手術檯上放一條壓手巾

10.術前給予cefamazine 1.0gm

11.用3-0 Nylon固定接水袋

12.備H2O2棉球，必要時使用