下背痛Radiofrequency(RF)

壹、包布之準備：

小面巾、白色小洞巾

貳、器械之準備：

RF組(放於room內)

參、材料之準備：

SPINE LA盒(電燒片、mark pen、Kenacort-A 1vial)、電擊針

物品耗材：大棉枝、紗布、10cc空針二支、1% Xylocaine

肆、麻醉方式：LA(1% Xylocaine約10cc)

伍、手術臥位：俯臥(病患胸前抱枕頭，不用趴墊)

陸、消毒溶液及範圍：

用大棉枝沾Al-BI溶液消毒背部

柒、備註：

1.備C-Arm和鉛衣

2.調整手術檯，使手術部位能於C-Arm下透視而不被手術住

3. RF組之綠線夾電燒片貼於病人身上

4.術後注射Kenacort-A 1ml(40mg)+ 1% Xylocaine 5cc(備註欄上註明並請醫師開order)

5. RF組之綠線不用消毒，其餘用電漿鍋亦可高壓，但電擊針需重覆使用並泡cidex或用電漿鍋消毒，勿用高壓消毒

6. 80秒60度

Post-OP Order: Cataflam, suwell 1#qid x 5 days. RTC 1 week.