# Lumbar Laminaectomy + TPS+ Cages

壹、包布之準備︰

骨科包、檢查包2包、小面巾、衣服

貳、器械之準備︰

N包、L-spine、Bipolar一組(一般) 、High speed Burr(備用)、Disector、NO.4 Disector、燈把、刷洗碗、Hammer(中重) 、Gelpi Ret. 、punch 1mm(備用), Bipolar 和電燒線要備兩套,都要放脂肪墊,Cage 要上8-1,8-2, 10,12 shaver)

參、材料之準備︰

NS材料盒( suction tube x 2、清潔片、Bone wax、surgicel大片只要剪成2 x 2 cm、Gelform、patties(小) 、但丁、Hemovac(1/8) 、1-0 Dexon、2-0 Vicryl、3-0 safil, 5-0 Prolene….)

物品耗材︰線紗、20、15號刀片、6吋紗繃、大塑膠袋2個、23號長針頭x2、電燒、1cc空針、棉枝、龍膽紫

肆、麻醉方式︰GA-tube

伍、手術臥位︰俯臥(備枕頭、頭圈、趴墊), On foley

陸、消毒溶液及範圍︰

用Hibiscrb刷洗，再用Al-BI棉球消毒;範圍是背部，兩側至腋中線

柒、備註︰

1.術前給予cefamazine1.0gm

2.C-Arm定位且C-Arm兩端用大塑膠袋包起來，再用大單把arm包起來、用6吋紗繃固定

3.若要補Dura則要給5-0 prolene對半剪或by order，再備細長持針器

4. 先把Bone cutter放在Mayo stand上

5. 遞pedicle Screws給Doctor 時要覆誦screws size 6240, 6245,6250

6.術後prn使用PCA

7.Cage (華安55506; 寶楠53887健伸55515), 自費同意書, IQL: 2節55508, 3節55509加cross link 55510一組, 健伸釘子: 2節55514, 3節55518

Post-OP Order:

- Iv. Fluid D5S run xx cc/hr

- Cefamezine 1 vial iv. Q6h 用到remove Hemovac為止)

- On PCA order and Keto 1 amp. Iv. Q4h prn

- Cataflam, Gowell aa 1#qid

- Record Hemovac q8h prn, Remove Hemovac when < 50cc/day

- Check NA, K, Hb 1 hr post-BT and keep Hb >10